SPECIFICA TECNICA COSTRUTTIVA

POWER MARINE 86 SPORT

Design by :  Gian Carlo Corbelli

DIMENSIONI PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto  -------------------------------------	     26,60    m ca.

Lunghezza di omologazione  -----------------------------	     23,75    m ca.

Larghezza  ----------------------------------------------------------	       5,60    m ca.

Capacità casse gasolio -------------------------------------	    6.500 litri ca.

Capacità casse gasolio di prua--------------------------     1.800 litri ca.

Capacità casse acqua -----------------------------------------     1.000 litri ca.

Vmax ---------------------------------------------------------------------      oltre 70  nodi

Certificato CE CATEGORIA A

MATERIALI DI COSTRUZIONE

SCAFO, COPERTA E SOVRASTRUTTURA

Lo scafo, la coperta e la sovrastruttura, saranno costruiti,   in resina vinilestere rinforzata con biassiali , stuoie , unidirezionali in carbonio , per tutti gli strati di laminazione come da ns schede, sull’opera morta, sull’opera viva , sui camminamenti .

Il pozzetto, i camminamenti laterali, la spiaggetta  ed i “gradoni esterni” saranno rivestiti di Teak

SCAFO

lo scafo e’ realizzato con uso di resina vinilestere    rinforzata con stuoia di vetro tipo “ e “ . La struttura di rinforzo   longitudinale e’ costituita da n. 10 longheroni posizionati sul fondo  e  n. 6 longheroni posizionati sui fianchi dello scafo .     La struttura di     rinforzo trasversale  e’ composta da costole e madieri posizionati con  un passo oscillante da mt. 1  a mt. 1.25 .     Tutte      le        strutture   sono        realizzate      con       uso      di resina  vinilestere  e con stuoia    di vetro tipo “ e “ .               Le   paratie strutturali  e le   paratie divisorie dei    locali sono     realizzate    in sandwich con uso di pvc e   resine vinilestere rinforzata    con stuoia di vetro tipo “ e “ . Le    casse    delle  acque dolci   sono    realizzate   nella struttura, e    trattate con      vetroflex      per   isolare la struttura.   I serbatoi del gasolio , sono realizzati in vtr ,     trattati    con vetro-flex , ed inseriti     tra n. 2 ordinate strutturali     ed      iniettati    con bicomponente poliuretanico . il serbatoio suppementare del carburante e’ posizionato sotto il paiolo ,  nella zona di prua.

COPERTA

la coperta    e’    costruita     con resina     vinilestere rinforzata  con stuoia di vetro tipo “ e “  e sandwich di pvc    nella zona di prua , e  sul     piano   di  calpestio con una struttura grecata  con poliuretano ad un passo di 150mm , e con coremat sulle pareti verticali.   La struttura     di    rinforzo e’ costituita     da    costole   trasversali .

TUGA

la        sovrastruttura e’      realizzata    con   uso di resine vinilestere rinforzata con stuoia di vetro tipo “ e “ + mat line . La      struttura    di     rinforzo     e’ costituita da costole trasversali . 2.3

PARATIE

Tutte le paratie saranno tutte  strutturali  e andranno a  scaricare in carena ed ha congiungersi  sottocoperta  .I  paglioli saranno realizzati con pannelli di poliuretano ad alta densità e resina vinilestre e stuoia e posti in pressa a caldo a due atmosfere per 48 ore   e saranno incollati ad un astruttura di contenimento sulla quota di camminamento con sigillanti siliconici per asosrbire ogni vibrazione  .Il dimensionamento e la posizione della paratia di collisione sarà conforme a quanto prescritto dalle Regole dell'Ente di Classifica.

TUBAZIONI E VALVOLAME

I materiali usati per le tubazioni saranno i seguenti:

Impianto gasolio: acciaio nero, rame e/o gomma rinforzata

Impianto sentina: acciaio inox, rame, PVC

Impianto incendio: acciaio,rame

Impianto sanitario: PVC, gomma rinforzata

Impianto raffreddamento MMPP e GGEE: acciaio inox e/o gomma rinforzata

Impianto idraulico: rame, PVC

Valvole: bronzo e/o ottone nichelato e/o PVC

COIBENTAZIONE

Particolare cura sarà posta nella coibentazione d’ogni compartimento. I materiali utilizzati saranno ,schiume poliuretaniche , schiume di sughero , materiali fonoassorbenti speciali.

La coibentazione della sala macchine sarà realizzata con pannelli insonorizzati di materiali speciali resistenti al calore e di tipo ignifugo.

Coibentazione Sala Macchine:

90 mm   QUOSH

25 mm  ALLMOCEL

25 mm  ALLMOFON

Nei locali adibiti a cabine ospiti  saranno sistemati idonei materiali fonoassorbenti speciali .

CASSE STRUTTURALI

GASOLIO

La capacità totale sarà data da n. 2 serbatoi in vtr riportati nella struttura   tra   due ordinate da  3.250 litri

Il serbatoi principali sono in comunicazione con il serbatoio supplementare di prua , ed è facoltà del comandante decidere se utilizzare il serbatoio di prua o escluderlo per poter variare gli assetti della imbarcazione anche in navigazione.

La capacità totale  sarà data da n. 1serbatoio supplementare a prua  ,  in vtr riportato nella struttura tra due ordinate da  1.800 litri

N° 3  x Boccaportelle in acciaio come da piano

N. 2     imbarchi laterali gasolio .

ACQUE CHIARE

La capacità totale delle acque chiare sarà di circa 1.000 litri.

N° 2  x Boccaportelle in acciaio come da piano

N° 2  imbarchi laterali acqua .

Acque nere:

La capacità del serbatoio acque nere sarà di circa 300 litri collegato ad un sistema di trattamento delle acque,modello  Hanman Supermini 80 .

N° 1  x Boccaportella in acciaio come da piano

Acque grigie:

come da nuovo regolamento  , lo scarico acque grigie , viene ugualmente depurato con sistema hanman .

VERNICIATURA

CARENA

La carena sarà protetta con n. 2 mano di primer e n. 2 mani di pittura anti-vegetativa tipo International Off-Shore  speciale per scafi veloci .

LINEA DI GALLEGGIAMENTO

La linea di galleggiamento è identificata con una striscia di colore  a descrizione dell’armatore .

SCAFO

Lo scafo, la coperta ed la sovrastruttura saranno in gelcoat di  colore A SCELTA e saranno lucidate e pulite, l’armatore fornirà codice RAL identificativo del colore scelto.

Se richieste vernici All grip , o vernici Poliuretaniche , in metallizzato o cangianti , saranno da considerarsi OPTIONAL .

SENTINE E POZZO CATENA

Entrambi saranno protetti con vernici di tipo adeguato (gelcoat+resina).

PROTEZIONE CATODICA

Un numero adeguato d’anodi sarà previsto lungo lo scafo dove necessario, secondo la migliore pratica marina.

Tutte le utenze, elettriche e metalliche, saranno poste a massa attraverso collegamento con cavo protetto disposto ad anello intorno all’imbarcazione e collegato con gli anodi fuori bordo che saranno sistemati sullo specchio di poppa.

I flaps verranno anch’essi dotati di zinchi adeguati

MOTORI PRINCIPALI

Versione a Due/ Quattro  motori diesel a combustione interna tipo:

N.2  MTU 16 V 2000 M94 1SD  da 1.939 kW (2.636 bHp) cad. @ 2450 giri/min. con trasmissioni modello BPM-Power Marine  con  boccia in ceramica .

N. 4 ISOTTA FRASCHINI V 1312 T2 MS da 1350 bhp cad. @ 2800 giri/min.  con trasmissioni modello BPM-Power Marine  con  boccia in ceramica . ( VERSIONE A QUATTRO MOTORI )

Saranno forniti completi di riduttori/invertitori ZF e con comandi elettronici

RIDUTTORI-INVERTITORI

I riduttori-invertitori tipo “ZF” Invertitori ZF 3070 V flangiato al motore rapporto di riduzione PER MTU .

I riduttori-invertitori tipo “ZF” Invertitori ZF 2050  flangiato al motore rapporto di riduzione  PER ISOTTA F.

TRASMISSIONI CON ELICHE DI SUPERFICIE

Saranno installate due trasmissioni complete di comandi  e centraline ,  con eliche di superficie tipo BPM POWER MARINE  con bocce in ceramica ed   eliche Rolla .

GENERATORI

Saranno previsti no. 2 gruppi elettrogeni tipo Kohler mod. 23 EFOZD, da 23 kW circa, 220 V          50 Hz. Monofase completo di cassa insonorizzata.

GAS DI SCARICO MOTORI PRINCIPALI

I tubi gas di scarico motori principali saranno del tipo strutturale , posizionati alle estremità della sala macchine , e saranno collegati con i motori da raiser completamente realizzati in acciaio AISI 316 L .

Lo scarico di minimo sarà d’adeguato diametro.

La parte strutturale in VTR della tubazione gas scarico sarà costruita con resina e gelcoat di tipo ignifugo e resistente agli idrocarburi .

I tubi di collegamento tra  motori e scarponi  saranno in materiale acciaio inossidabile AISI 316 L .

Saranno previsti scarichi aggiuntivi (bypass) per prevenire qualunque aumento delle contropressioni dei gas di scarico.

ELICA DI PRORA-POPPA

Sarà installato un propulsore trasversale prodiero tipo SIDE POWER mod SP240TC da 240 kg 2 eliche con 4 pale controrotanti ed uno poppiero SIDE POWER mod SP200TC da 200 kg 2 eliche con 4 pale controrotanti  e relativo tubo per il tunnel da 300 mm. Il tubo da 300 mm costituente il tunnel dovrà essere laminato in resina vinilestere e installato come da indicazioni della ditta costruttrice.

Il funzionamento di entrambe le eliche sarà del tipo elettrico da 24 V e verrà fornito con il relativo joystick di comando posizionato sul cruscotto in plancia e montato su relativo Pannello.

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

L'impianto antincendio mediante apposite e/pompe, invierà acqua di mare a due valvole poste in coperta:

No. 1 a poppa

No. 1 a prua.

Sarà prevista una manichetta (20 m.) completa d’idoneo idrante di tipo regolamentare.

Verrà installata 1 pompa antincendio  ed 1 pompa per il lavaggio dell’ancora.

La pompa antincendio funzionerà anche per il servizio di sentina.

1 x pompa Gianneschi Ramaciotti ACM 311 BT 24 V cc

2 x manichetta con idrante

Tutte le tubazioni saranno in acciaio zincato e/o rame, secondo l'uso preposto, e saranno installate sulla base delle istruzioni fornite dal costruttore dell'impianto.

IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO per sala macchine con agente FM200

La sala macchine del volume di circa 75 m COMMENTS 3 sarà protetta da un impianto fisso con agente estinguete pulito FM200CO2. L'impianto sarà dimensionato come previsto dai regolamenti dell'Ente di Classifica.

Le bombole saranno installate all’interno della sala macchine, con i comandi a distanza in coperta .

L'impianto sarà provvisto di tutti i raccordi necessari (dispositivo ritardante di scarica, sirena di pre-allarme, sganci a pressione, ecc.)

Tutte le tubazioni saranno in materiali idonei secondo il tipo di impianto, e saranno installate sulla base delle istruzioni fornite dal costruttore dell'impianto.

ESTINTORI PORTATILI

Gli estintori portatili saranno sistemati a bordo, in numero, tipologia e dimensione, come previsto dai regolamenti dell'Ente di Classifica.

Nel   locale   motore   saranno   previsti estintori portatili a CO2 come previsto dai regolamenti dell’Ente di Classifica.

N° 1 estintori portatili da 1 kg tipo 13 B per cabina

N° 1 estintore da 3 kg tipo 13 B in plancia

N° 1 estintore da 3 kg tipo 21 B in sala macchine

N° 2 estintore da 3 kg tipo 13 B in cucina

N° 1 estintore da 3 kg tipo 13 B in pozzetto di poppa

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMO/INCENDIO

Un impianto di rivelazione fumo/incendio sarà previsto in sala macchine ed un punto anche in tutti gli alloggi e nel salone.

Il sensore sarà collegato ad un’unità d’allarme posta sul cruscotto in plancia.

IMPIANTO GASOLIO

FILTRI GASOLIO PER MOTORI

No. 2+2 filtri separatori tipo Racor acqua/gasolio, con by-pass saranno previsti sulle linee d’alimentazione dei motori principali.

(due per motore, di cui uno è compreso nella fornitura nei motori)

1 Racor portata 1250 l/h

FILTRI GASOLIO PER GRUPPI ELETTROGENI

No. 2 filtri separatori tipo Racor acqua/gasolio, con by-pass saranno previsti sulle linee d’alimentazione dei gruppi elettrogeni.

(uno per gruppo)

1 Racor tipo 550 MA

INDICATORI LIVELLO GASOLIO

Sarà previsto un rilevatore di livello elettrico, ed una sonda di tipo a galleggiante, con indicatore posto sul cruscotto in plancia .

ASPIRAZIONE MOTORI E GRUPPI ELETTROGENI

I motori principali e il gruppo elettrogeno aspirano direttamente dalle casse del gasolio . Le casse gasolio, saranno munite d’adeguato sfogo aria con filtro antiodori, di valvole d’intercettazione. I ritorni del gasolio saranno convogliati nelle casse stesse.

IMPIANTO VENTILAZIONE LOCALE MOTORI

La ventilazione in sala macchine sarà ottenuta tramite presa d’aria posizionata sul tettino della sovrastruttura e da due prese d’aria laterali ,verranno realizzati quattro  condotti d’aereazione coibentati con schiuma di sughero incollata nelle pareti dei  condotti , che convoglieranno l’aria attraverso i  ventilatori  elettrici di capacità adeguata che arieranno la sala macchine . Cambio d’aria è garantito da due estrattori che espelleranno l’aria calda .

I ventilatori e gli estrattori saranno posizionati all’interno della sala macchine,completi di serrande tagliafuoco ,  con comando automatico azionato dall’impianto antincendio a FM 200.

Ventilatori ed estrattori Gianneschi:

2  x  E/ventilatore Gianneschi ELL400/2 R 2 +n.2 Serrande taglia-fuoco  Gianneschi automatiche comandate da impianto antincendio fisso .

2 x E/estrattore Gianneschi EL C20/3 2 + n.2 Serrande taglia-fuoco  Gianneschi automatiche comandate da impianto antincendio fisso .

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA & VENTILAZIONE

Un adeguato impianto d’aria condizionata da circa 120.000 BTU (ciclo estivo ed invernale) sarà fornito, installato e completato secondo i disegni del costruttore in modo da assicurare il massimo comfort in tutti i locali abitabili.

L’impianto di A.C. prevede in ogni locale (compreso il salone e la timoneria) un termostato indipendente.

Particolare attenzione sarà posta per prevenire la trasmissione di rumori dovuti al funzionamento dei fan-coils.

Tubazioni saranno installate per drenare la condensa nelle cassette sanit-split o fuoribordo. Le tubazioni saranno munite di sifoni adeguati.

La cucina ed i locali igienici saranno collegati tutto da un impianto di estrazione odori ed aria viziata principale a ciclo continuo silenziato , che scaricherà fuori bordo .

Macchina Climma -Veco / Condiaria 120.000 BTU

Fan coils come da piani generali completi di doppia uscita aria (Y) per cabina+bagno :

Armatore

Cabina Ospiti

Cabina VIP

Timoneria

Salone

Locale Cucina

Locale marinai

IMPIANTO SENTINA

L'evacuazione delle sentine sarà assicurata da elettropompe e pompe automatiche auto adescanti in numero e capacità adeguate conformi ai regolamenti dell'Ente di Classifica. Sarà fornita una pompa manuale, installata nel locale motore per l'uso in casi d’emergenza. Il pozzo catene è di tipo auto drenante.

Saranno previsti allarmi per la presenza d’acqua in sentina, con avvisatori acustici e visivi in plancia.

pompa Gianneschi ACM 311 24 V servizio sentina centralizzata-incendio

pompa Gianneschi ACM 311 230/400 V servizio sentina centralizzata-incendio

Pompa a mano Gianneschi Jolly junior con leva Estraibile

Pompe immergibili minisub automatiche 24 V cc

IMPIANTO ACQUA MARE

Un impianto d’acqua di mare adeguato sarà previsto per il raffreddamento dei motori principali, gruppo elettrogeno ed il servizio delle seguenti utenze:

sarà realizzata una singola presa dinamica  sullo specchio di  poppa in acciaio AISI 316L  , che  distribuirà  l’acqua ai motori principali attraverso un collettore ad Y posizionato sotto la spiaggetta interno alla sala macchine .

saranno  realizzate due prese dinamiche  sullo specchio di  poppa in acciaio AISI 316L  , che distribuiranno  l’acqua ai generatori  attraverso condotti rigidi .

saranno realizzate due prese  dinamiche  sullo specchio di  poppa in acciaio AISI 316L  , che  distribuiranno l’acqua all’  Impianto condizionamento,  all’ Impianto generatore acqua dolce

, alla centrale pompa di sentina antincendio ,  attraverso condotti rigidi .

IMPIANTO ACQUA DOLCE

L'acqua dolce sarà contenuta all'interno della cassa in vtr riportata  , avente una capacità totale di circa 1.000 litri.La distribuzione dell'acqua alle varie utenze di bordo (bidet, lavandini, docce, ecc.) è fornita tramite autoclave con due elettropompe a 24 V cc.. L'acqua calda sarà fornita da due scaldabagni tipo con pompa di ricircolo per un totale di 160 l. ca. di capacità e saranno alimentati a 220V ca.

Al fine di diminuire il consumo dell’acqua è prevista l’installazione d’elettro-pompa per la circolazione dell’acqua calda.

autoclave Gianneschi Gr. 2 Jet 4 “C.E”

2 scaldabagni Gianneschi 80 OR con pompa di ricircolo

LIVELLO ACQUA DOLCE

Sarà prevista una sonda di tipo a galleggiante, ed un  livello  elettrico, con indicatore sul cruscotto.

IMBARCO ACQUA DOLCE

2 boccole d’imbarco acqua dolce e relativo sfiato sarà prevista per il riempimento delle casse.

IMPIANTO DISSALATORE

L’imbarcazione è fornita di un impianto desalinizzatore per acqua di mare , da 120/160 L/ora completo di filtri , e direttamente collegato alla cassa acque dolci , modello Tecnicomar o Idromar  , a scelta Armatore .

IMPIANTO DI SCARICO SANITARI

IMPIANTO ACQUE NERE- GRIGIE

Tutte le tubazioni di scarico provenienti dai bagni , saranno convogliate direttamente nella  cassa di raccolta, dove verranno trattate con il sistema di depurazione modello hanman .

Le tubazioni di scarico provenienti dai lavandini, docce, bidet, lavello cucina,ecc, saranno convogliate nella cassa acque nere dove verranno trattate con il sistema di depurazione modello hanman .

Le acque grigie così raccolte saranno scaricate fuoribordo nei luoghi dove ciò è permesso,

Le acque nere-GRIGIE così raccolte saranno scaricate fuoribordo nei luoghi dove ciò è permesso, viceversa le acque nere saranno svuotate per mezzo di una pompa e di adeguati collegamenti e presa scarico per banchina.

Si dovrà prevedere un filtro antiodori a carboni attivi , posizionato sullo sfiato della cassa acque nere .

Un allarme di troppo pieno sarà previsto con indicatore in plancia.

e/pompa Gianneschi ECO MV44

e/pompa Gianneschi CP 25

IMPIANTO ELETTRICO

Specifica di realizzazione Impianto Elettrico

Norme

L’impianto sarà realizzato secondo le norme IEC e le norme CEI attualmente in vigore. Tutte le utenze previste nella specifica saranno installate e corredate di tutte le sicurezze e l’accessoristica da una installazione a regola d’arte.

Le linee di massa verranno stese su tutta la sezione longitudinale della imbarcazione , prima di iniziare l’allestimento , e saranno usati materiali  omologati dai maggiori enti di certificazione .

Tensioni di esercizio

L’impianto sarà distribuito alle seguenti tensioni di esercizio:

220 V 50 Hz monofase per i circuiti forza motrice

220 V 50 Hz per i circuiti illuminazione sala macchine

24 V cc con negativo a massa per i circuiti piccola forza, segnalazione, illuminazione di servizio, elettronici, avviamento mm.pp

Fonti di energia alternativa

Generatori

Presa da terra, n° 1 presa da terra da 63 A con trasformatore di isolamento tipo Atlas o similare, posizionata sullo specchio di poppa e munita di cavo da 20 m

Fonti di energia 24 Vcc-12 Vcc

Batterie

N° 6 batterie 12 V 220 A/h, servizi a 24 V (Illuminazione, Segnalazione, Piccola Forza Motrice)

N° 6 batterie avviamento motori 12 V 50 A/h 900 A di scarica, motori MTU a 24 V

N° 4 batterie 12 V 50 A/h 900 A di scarica, Bow/Stern Thruster a 24 V

N° 2 batterie 12 V 220 A/h, emergenza MTU a 24 V

N° 2 batterie 12 V 50 A/h 900 A di scarica, gruppi elettr. A 12 V

N° 2 batterie 12 V 80 A/h ad AGM, emergenza servizi a 24 V

Sistemi di ricarica, raddrizzatori

DOMOTICA E QUADRI GESTIONE

L’imbarcazione è fornita con impianto domotica di ultima generazione , Hardware “ g 8 “ , con dispositivo mobile tipo i-phone/ipod touch per la verifica di tutti i parametri monitorati  ,  il cui quadro di comando come tutti i quadri di controllo dell’impianto elettrico , saranno  posizionati in un unico mobile di comando posizionato in timoneria sulla parte sinistra . Non sono previsti quadri di controllo in sala macchine .

BATTERIE & CARICA BATTERIE

Un banco di batterie, collegate in serie, sarà fornito per l'avviamento motori principali. Le batterie saranno del tipo a “gel” o similare. Una batteria sarà prevista per l'avviamento d’ogni gruppo elettrogeno. Un banco di batterie sarà anche fornito per le utenze ausiliarie. Sarà previsto idoneo carica-batterie per ricaricare le sopraccitate batterie in caso di necessità. Sarà inoltre installato un inverter 24/220V d’adeguata capacità per le utenze collegate.

Carica Batterie:

Carica batterie 24 V 60 A

Carica batterie 24 V 30 A

Carica batterie gruppi elettrogeni 12 V 30 A

IMPIANTO INTERFONICO

Sarà fornito un impianto interfonico a due stazioni di tipo portatile.

COLLEGAMENTO A TERRA

I collegamenti a terra saranno previsti come segue:

Un collegamento a terra elettrico per le utenze di bordo.

Un collegamento a terra per linea telefonica.

LUCI DI NAVIGAZIONE

Le luci di navigazione saranno fornite ed installate secondo le Regole dell'Ente di Classifica.

Fanali di fonda, verde, rosso, poppa tipo Rebadigarbarino .

PROIETTORE ORIENTABILE

Un proiettore orientabile sarà fornito con comando dal posto di guida.

ILLUMINAZIONE

Per l’illuminazione degli ambienti interni dell’imbarcazione saranno previsti spot alogeni o plafoniere con dimmer, a soffitto di numero adeguato per ogni locale come scelto dall’armatore . Sarà prevista un’illuminazione notturna esterna con idonee plafoniere poste come previsto dai disegni.

ELETTRONICI

Saranno forniti ed installati i seguenti equipaggiamenti elettronici di primaria marca : Furuno/Garmin/Raimarine

Bussola

Radar    48 miglia

Ecoscandaglio

Plotter

GPS con antenna

Log

VHF

TV Sat Intellian I4   450mm

Antenna tv analogica

Sistema wireless gateway umts 3g

Centralino telefonico Panasonic tea 308 ne .

IMPIANTO FRIGORIFERO

Il frigorifero/freezer della capacità adeguata, sarà previsto in cucina secondo i piani generali.

Nel salone vi saranno un ice-maker e un frigo di adeguata capacità.

Icemaker Vitrifrigo mod IMC Classic

Frigobar Vitrifrigo mod C50

IMPIANTO MUSICA E TV

Tutti i locali interni saranno predisposti per impianto TV e sistema Bose Dolby.

Fornite le seguenti apparecchiature:

Salone                  TV LCD 42”

Salone                  Bose Dolby 5.1 ls 48 IV dvd

Cabina Armatore   TV LCD 32”

Cabina Armatore    Bose Dolby 321 III dvd

Cabina VIP            TV LCD 32”

Cabina VIP            Bose Dolby 321 III dvd

Cabine Ospiti         TV LCD 26”

Cabina Ospiti         Bose Dolby 321 III dvd

Locale cucina         TV LCD 19”

Locale cucina         DVD player DVX

Locale marinai       TV LCD 19”

Locale marinai       DVD player DVX

EQUIPAGGIAMENTI DI COPERTA & ATTREZZATURE & movimentazioni

VERRICELLO SALPANCORA, ANCORE & VERRICELLO DI TONNEGGIO

A prua, sul ponte di coperta, verrà realizzata un isola di ormeggio completamente in acciaio 316 L completa di bitte e passacavi con rulli , sarà fornito ed installato un verricello salpancora verticale da 2.000 W a 24 V. Sarà equipaggiato con campana di tonneggio e barbotin per catena diametro 12 mm. Il verricello sarà in grado di salpare un’ancora tipo BRUCE o similare di dimensioni come stabilito dai regolamenti dell'Ente di Classifica ( 90 KG ) , posizionata dentro la prua .

Sarà fornita un'ancora di rispetto di peso adeguato e conforme ai regolamenti.

Saranno realizzate a poppe due isole di ormeggio complete di passa scafo , complete di no.2 tonneggi da 1.000 W a 24 V.cc.

L’ancora sarà dotata d’impianto di lavaggio con acqua di mare.

Verricello tipo Lofran’s  mod. Project X4 2000 W 24V

2 x Tonneggi tipo Lofran’s mod. Capstan 1500 da 1000 W

PORTE ESTERNE, FINESTRE, OBLO' & PORTELLI

Le finestrature della barca saranno in vetro temperato chimicamente , leggermente specchiato , doppio strato 6 mm + 6 mm , con pellicola antiuragano certificata dai maggiori enti di classifica, posizionata tra i due vetri .

Gli oblò saranno fissi , di forma convessa  con vetro temperato chimicamente , leggermente specchiato , doppio strato 6 mm + 6 mm , con pellicola antiuragano certificata dai maggiori enti di classifica, posizionata tra i due vetri .

La finestratura frontale in plancia sarà equipaggiata con tre (3) lava-tergivetro modello Spreich (uno per ogni finestra) con comando sul cruscotto.

Sarà prevista una porta scorrevole a chiusura del salone realizzata in acciaio inox e cristallo.

L’hard top sopra la poltrona centrale di guida sarà dotato di tetto scorrevole manuale, su apposite rotaie.

L’osteriggio  d’uscita d’emergenza di prora sarà in acciaio inox 316 L e vetro modello Nemo delle dimensioni di 650 mm di diametro  .

PASSERELLA DI POPPA E SCALETTA DA BAGNO

Sarà installata una passerella di poppa telescopica, completa di griglia in teak, con movimento elettro - idraulico e telecomando modello Opac mare da 4500 mm .

Il sistema idraulico d’azionamento della passerella sarà indipendente. La centralina della passerella potrà servire anche per l’azionamento di tutte le utenze Opacmare .

La scaletta da bagno , modello Opacmare  in acciaio inox, del tipo a scomparsa dentro la pedana.

BITTE & PASSACAVI

Le bitte e i passacavi saranno in acciaio inox AISI 316 L e saranno sistemati come segue:

Poppa:

Due passacavi

n.2 bitte  a scomparsa

Prua

Due passacavi

n.4  bitte fisse

Camminamenti laterali

n.4 bitte a scomparsa

CORRIMANO

Sarà previsto un corrimano in acciaio inossidabile AISI 316 L di forma ellittica su tutta la coperta nella zona di prua a varie altezze, un corrimano laterale nella parte alta della tuga , e tutto il giro di poppa ,  come necessario e come prescritto dall’Ente di Classifica.

FLAPS

Sarà previsto un sistema di flaps montati sullo specchio di poppa come da disegno

Centralina idraulica

Pistoni in acciaio 316 L fatti su misura in base al dimensionamento necessario ( marca Top System)

1 x pala flap come da disegno

Ciabatte con anima in acciaio e base in kevlar .

PIATTAFORMA DA BAGNO- PORTELLO GARAGE –PORTELLO SCALE POPPA

L’imbarcazione è dotata di una spiaggetta completamente rivestita in teak , a scomparsa a poppa , completa di movimento idraulico di apertura –chiusura .

Il portellone del garage laterale si apre automaticamente , ed  è realizzato  con movimento a compasso ( modello Top System ) che permette attraverso un verricello azionato elettricamente con comando a distanza l’ammaraggio ed il recupero di un tender tipo Avon 415 .

Il portello di chiusura delle scale di discesa di poppa sulla spiaggetta , si apre automaticamente , ed  è realizzato  con movimento a compasso ( modello Top System ) e permette l’accesso alla spiaggetta ed alla scaletta a mare .

COMPARTIMENTAZIONE

GENERALE

La compartimentazione dell'imbarcazione sarà conforme ai Piani Generali Contrattuali e comprenderà nella versione 3 cabine:

N. 1 Cabina matrimoniale armatoriale.

N. 1 Bagno per la cabina armatoriale.

N. 1 Cabina matrimoniale Vip.

N. 1 Bagno per cabina matrimoniale VIP.

N. 1 Cabina per ospiti a due letti .

N. 1 Bagno per cabina ospiti .

N. 1 Cabina marinaio a due letti.

N. 1 Cabina marinaio a un letto.

N. 1 Bagno marinaio.

N. 1 Cucina.

N. 1 Pozzo catene.

N. 1 Gavone di poppa

N. 1 garage per tender.

N. 1 Locale macchina.

N. 1 Salone-plancia di guida.

ILLUMINAZIONE

Tutte le cabine saranno previste di luci testaletto e luci a soffitto (finiture in ottone lucido o cromato lucido o smaltato). Luci perimetrali saranno installate sotto letti e i divani.

Tutti i bagni saranno forniti di luci soffitto (finitura cromata lucida o smaltata per la cabina equipaggio; finitura in ottone lucido o cromata lucida o smaltata per i bagni Armatore e Ospiti)

PORTE INTERNE

Tutte le porte interne saranno in legno o rivestite su gusto Armatore, stessa finitura delle zone circostanti. Tutte le porte avranno un "magnete" per tenere la stessa nella posizione d’apertura e maniglie e cerniere del tipo anti-vibrazione. Le maniglie e le cerniere saranno sia cromate (lucide o satinate) o con finitura ottone lucido.

PONTE CABINE

I materiali di allestimento delle cabine armatore-Vip -ospiti dove non espressamente precisati sono come da distinta Architetto.

I materiali di allestimento sono da scegliersi tra quelli proposti dal cantiere.

Lavabi

Rubinetteria ed accessori bagno

Gruppo doccia

Switch e placche

Corrimano scala accesso cabine ospiti

Maniglie come da piani generali

Chiusura Ante

Veneziane come da piani generali

Tessuti

Laminati come da piani generali

Pelli come da piani generali

Pelli Sintetiche come da piani generali

Sedie come da piani generali

Tavolo

Materiali di allestimento cabine , da scegliere con Armatore

Rovere sbiancato

Wengè

Mosaico

Sky / pelle .

Moquette / parquet .

Colori e finiture da scegliere in accordo con l’architetto responsabile

CABINA EQUIPAGGIO

La cabina equipaggio sarà arredata come segue:

N° 2 letti singoli a castello completi di materasso con copriletto e guanciali.

Armadi con ripiani e cassetti come da PG

Oblò con tendine.

Cassetti e ripostigli sotto il letto.

Pavimento rivestito in moquette /parquet .

Seconda cabina con un letto e arredata come l’altra.

BAGNO EQUIPAGGIO

La stanza sarà arredata come segue:

Lavandino con specchio ecc.

WC con bidet integrato Tecma mod Silence Standard.

Doccia con carabottino in teak.

Rubinetti ed accessori bagni.

Estrattore elettrico.

Oblò con tendine.

Prese elettriche.

Mobili vari.

CABINA  MATRIMONIALE VIP

La cabina ospiti sarà arredata principalmente come segue:

N°1 letto matrimoniale con cassetti sottostanti, completo di con copriletto e guanciali.

Testata imbottita.

N° 2 comodini con ripiani.

TV LCD e impianto Hi-fi.

Mobili laterali a murata.

Armadi con illuminazione interna e specchio.

Oblò con tendine oscuranti.

Pavimento rivestito in moquette / parquet .

Lampade da notte sui comodini.

Prese a 220 V.

Luci sul soffitto.

BAGNO CABINA OSPITI MATRIMONIALE VIP

L'arredamento del bagno sarà come segue:

N° 1 lavandino con specchio e mobile sottostante.

WC modello tecma  Tecma .

Bidet modello Tecma .

Box doccia separata con porta in vetro trasparente, carabottino in teak e colonna attrezzata

Estrattore elettrico.

Prese elettriche.

Oblò .

Rubinetti ed accessori bagno.

Mobiletti vari.

Luci sul soffitto.

CABINA OSPITI A DUE LETTI

La cabina ospiti sarà arredata principalmente come segue:

N° 2 letti singoli con cassetti sottostanti, completo di materasso con copriletto e guanciali.

Testata imbottita.

N° 1 comodino con ripiano.

TV LCD e impianto Hi-Fi.

Mobili laterali a murata.

Armadio con illuminazione interna.

Oblò con tendine oscuranti(2).

Presa 220 V.

Pavimento rivestito in moquette / parquet .

Lampade da notte sui comodini.

Specchio dentro armadio

Luci nel soffitto.

BAGNO CABINA OSPITI A DUE LETTI

L'arredamento del bagno sarà come segue:

N° 1 lavandino con specchio e mobile sottostante.

WC modello Tecma .

Bidet modelloTecma .

Box doccia separata con porta in vetro trasparente, carabottino in teak e colonna attrezzata.

Estrattore elettrico.

Prese elettriche.

Oblò.

Rubinetti ed accessori bagno.

Mobiletti vari.

Luci sul soffitto.

CABINA ARMATORE

La cabina armatore sarà arredata principalmente come segue:

N° 1 letto matrimoniale con cassetti sottostanti completo di trapunta e guanciali.

Testata letto imbottita.

N° 2 comodini con ripiani.

TV LCD e impianto Hi-Fi con DVD.

N° 1 mobile vanity completo di pouf a dx.

Dressing room completa di armadi,ecc.come da PG .

Mobili laterali con cassetti e armadi come da PG.

Armadi.

Oblò.

Prese 220 V.

Pavimento rivestito in moquette  / parquet .

Lampade da notte sui comodini.

Luci sul soffitto.

BAGNO ARMATORE

L'arredamento del bagno sarà come segue:

N° 1 lavandino con specchio e mobile sottostante.

WC Tecma mod Silence Plus.

Bidet Tecma mod Silence Plus.

N.1 Doccia con porta in vetro trasparente, colonna attrezzata.

Estrattore elettrico.

Oblò .

Presa di corrente 220 V.

Rubinetti ed accessori bagno.

Mobiletti vari.

Luci sul soffitto.

Pavimento in legno e mosaico

CUCINA

La cucina sarà come da piani generali e principalmente allestita  come segue:

Un mobile perimetrale.

Zona pranzo per equipaggio con tavolino retrattile  e sedie.

No. 1 Lavello.

No. 1 Lavastoviglie a 220 V. ca.

No. 1 Piano cottura elettrico in vetroceramica a 4 fuochi

No. 1 Cappa aspirante a 220 V. ca.

No. 1 Forno a micro-onde con funzione grill.

No. 1 Forno normale ventilato.

No. 1 Frigorifero completo di congelatore di tipo commerciale

No. 1 Contenitore porta-rifiuti.

No. 1 Lavatrice.

No. 1 Asciugatrice.

Armadietti pensili.

Tv LCD

Prese di corrente 12/220 V.

Pavimento rivestito con antisdrucciolo da interno.

Sistemazione delle stoviglie.

Luci sul soffitto.

Gli elettrodomestici saranno di primaria marca.

SALA MACCHINE

La maggior parte degli equipaggiamenti, tubazione, ecc., necessari per il funzionamento dell'imbarcazione saranno sistemati in sala macchine.

I motori principali e gli invertitori saranno installati su supporti antivibranti e su basi strutturali adeguate.

Particolare cura sarà data alla sistemazione degli apparati in modo da prevenire rumori e trasmissione di vibrazioni.

Il pagliolato della sala macchine sarà rivestito in lamiera di lega leggera, adeguatamente fissato alle strutture.

L'accesso alla sala macchine avverrà tramite portello stagno situato nel pozzetto in coperta, e dal gavone di poppa  e dal garage tramite porte stagne.

GARAGE

Sul fianco sinistro verso poppa ,  sarà prevista l’apertura del   vano garage  che corre per tutta la larghezza delle imbarcazione attraverso un tunnel stagno , adatto ad ospitare un battello idrogetto con consolle abbattibile tipo Avon  325 , Williams 325 . IL vano tender permette il ricovero di un battello delle dimensioni massime fino a 3900 mm .  Sarà installato un sistema ( verricello elettrico con comando a distanza ) idoneo per varo/alaggio del tender.

Detto garage sarà accessibile dalla spiaggetta o dalla sala macchine per le emergenze  con portellone a comando elettroidraulico ed apertura a compasso .

L’interno del garage sarà verniciato con gelcoat antisdrucciolo.

Kit di movimentazione composto da 2 x cerniere di movimentazione portellone 2 x pistoni idraulici,modello Top system , con  la centralina idraulica che sarà probabilmente  la stessa che comanda passerella e  scaletta da bagno e portellone scale .

Kit alaggio e varo tender

Verricello

Guide in acciaio inox

PONTE COPERTA

SALONE E ZONA GUIDA

Il salone e la zona di guida saranno conformi a quanto indicato sui piani generali contrattuali. In particolare saranno previste le seguenti installazioni

Zona pranzo e dinette  con sedie e divano con tavolo da pranzo per 10 persone come da piani generali

Mobili come da piani generali

Pavimentazione in moquette / parquet .

Luci con dimmer

Scale di discesa sottocoperta  con luci segna passo

Cruscotto di guida completo di tutta la strumentazione necessaria

N. 3 poltrone di guida

Apertura a scorrimento elettrico dell’hard top  come da Piani Generali

Frigo bar e ice-maker

TV LCD – Dolby .

Ripostigli per bottiglie e bicchieri

Ruota timone

Prese 220 V e 24 V. cc

Montacarichi per portare le vivande dalla cucina al salone .

POZZETTO ESTERNO

Il pozzetto esterno sarà conforme a quanto indicato sui piani generali contrattuali. In particolare saranno previste le seguenti installazioni

Divani con cuscini

Prendisole a prua e poppa con cuscini

Mobiletti

Alberino porta antenne e presa d’aria  come da disegno.

Doccia a poppa  con miscelatore e con presa con attacco rapido.

Prese varie da terra.

Diffusori stereo stagni.

Pedana di poppa rivestita di teak.

Pozzetto rivestito in teak

Gradoni di accesso pedana a poppa in teak

Passerella da sbarco.

Scaletta da bagno opac mare retrattile.

Sistemazione degli auto-gonfiabili e salvagente.

Nota:

La tappezzeria interna potrà essere realizzata con colori scelti dall’Armatore, rispettando  il budget generale del Cantiere.

Un Architetto accompagnerà l’Armatore nelle scelte.

DIVERSE

EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO

Il seguente equipaggiamento aggiuntivo sarà fornito ed installato a bordo:

- No. 01        manuale del proprietario

- No. 01	orologio – barometro - igrometro

- No. 01	corno da nebbia

- No. 01   	faro orientabile con comando in plancia

- No. 01	bandiera nazionale e una di cortesia

- No. 01	accetta

- No. 01	mezzo marinaio con parte finale cromata.

- No. 01    	cima per tonneggio. Mt. 100 diam 26

- No. 04   	cime d’ormeggio di cui n. 2 con bozze di catena d’acciaio inox.Mt. 20 cad.

- Corredi di bordo per 8 persone (piatti, posate, asciugamani, copriletti)

COPERTURE E TENDALINI

Le coperture per tutti gli equipaggiamenti ed arredamenti esterni saranno forniti, come da uso comune .

Sarà prevista una protezione oscurante per i vetri anteriori e laterali della timoneria.

PROVE IN MARE

Prima della consegna dell'imbarcazione, saranno effettuate tutte le prove in mare necessarie per testare in modo soddisfacente gli equipaggiamenti di bordo, i macchinari ed apparati ed anche controllare la velocità.

Le prove in mare saranno effettuate in condizioni di mare calmo e assenza di vento, alla presenza dei tecnici rappresentanti i fornitori e costruttori dei diversi macchinari,a dislocamento da progetto e con un massimo di 10 persone a bordo.

L'imbarcazione eseguirà tutte le prove richieste dall’Ente di Classifica.

Durante la navigazione, saranno effettuate anche prove di manovrabilità.

NOTA

La compartimentazione dell'imbarcazione sarà come mostrata dai Piani Generali contrattuali; qualsiasi modifica richiesta in seguito, verrà quotata come extra.

Nel caso in cui l'Armatore desiderasse fornire equipaggiamenti, stoffe, particolare arredamento ed apparecchiature differenti da quelli indicati dal Cantiere, gli stessi saranno a Suo carico senza ulteriore ricarico al Cantiere.

Durante la costruzione, il Cantiere si riserva il diritto di eseguire qualsiasi miglioramento che si renda necessario, a suo insindacabile giudizio, dovuto all’irreperibilità di materiali o equipaggiamenti.

Nella stesura di queste mappe tecniche è stato fatto ogni sforzo per fornire le informazioni più complete ed accurate.

Questa è una specifica tecnica preliminare e come tale è suscettibile di variazioni tese a migliorare il progetto o dovute alla reperibilità sul mercato di quanto in essa riportato, pertanto non è da considerarsi contrattuale né vincolante per il Cantiere Costruttore.

________________________________________________________________________________________________

POWER MARINE SHIPYARD s.r.l.  -  Proprietaria e distributrice del marchio

Via Dorsale 13, 54100 Massa – MS  P.IVA 01300980453  Cap. Soc. € 100.000,00 Int. Ver.